深圳凯晟智联科技有限公司

Android 13.0.1_mid接口

使用说明

目录

一、控制系统状态栏	1

二、控制系统导航栏	1

三、控制系统显示方向	1

四、获取系统显示方向	1

五、控制系统背光	1

六、获取系统背光	1

七、控制系统重启	1

八、控制系统时间	1

九、控制系统定时开关机	1

十、控制系统截屏	1

十一、控制系统恢复出厂设置	1

十二、控制系统GPIO电平	1

十三、获取系统GPIO状态	1

十四、控制系统以太网开关	1

十五、获取系统以太网IP地址	1

十六、获取系统以太网MAC地址	1

十七、获取系统以太网网关地址	1

十八、获取系统以太网子网掩码	1

十九、获取系统以太网DNS1	1

二十、获取系统以太网DNS2	1

二十一、获取系统以太网开关状态	1

二十二、设置系统以太网动、静态模式	1

二十三、获取系统WIFI的IP地址	1

二十四、获取系统WIFI的MAC地址	1

二十五、获取系统WIFI的子网掩码	1

二十六、获取系统WIFI的网关	1

二十七、获取系统WIFI的DNS1	1

二十八、获取系统WIFI的DNS2	1

二十九、设置系统WIFI动、静态模式	1

三十、控制系统无线ADB开关	1

三十一、获取系统内核版本信息	1

三十二、应用静默安装	1

三十三、获取CPU使用率	1

三十四、设置软件看门狗	1

三十五、软件看门狗-喂狗	1

三十六、添加应用白名单（限制安装）	1

三十七、删除应用白名单（限制安装）	1

三十八、查询应用白名单（限制安装）	1

三十九、设置热点名称	1

四十、设置热点密码	1

四十一、控制热点开关	1

四十二、获取热点开关状态	1

四十三、设置应用开机自启动	1

四十四、设置应用守护	1

四十五、应用白名单开关（限制安装）	1

四十六、获取白名单开关状态（限制安装）	1

四十七、应用白名单开关（限制卸载）	1

四十八、获取白名单开关状态（限制卸载）	1

四十九、添加应用白名单（限制卸载）	1

五十、删除应用白名单（限制卸载）	1

五十一、查询应用白名单（限制卸载）	1

# 一、控制系统状态栏

注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称： public int zYSystemStatusBar(int cmd)

描述： 控制状态栏隐藏或显示

注：系统顶部可以下拉的是状态栏，系统底部有虚拟按键的是导航栏

参数： cmd：可传入0、1、2

0表示状态栏可下拉。

1表示状态栏无法下拉。

2表示获取状态（返回1表示已隐藏禁止下拉，返回0表示已显示可下拉）

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | int | 当参数传入0或1时的返回值 0:设置成功 -1:设置失败 当参数传入2时的返回值 0：已显示可下拉 1：已隐藏禁止下拉 |

范例

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口隐藏状态栏 int result = manager.zYSystemStatusBar(1); System.out.println(result); //设置成功 输出结果 : 0

- 二、控制系统导航栏

注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称： public int zYSystemNavigationBar(int cmd)

描述： 控制导航栏隐藏或显示

注：系统顶部可以下拉的是状态栏，系统底部有虚拟按键的是导航栏

参数： cmd：可传入0、1、2

0表示导航栏显示

1表示导航栏隐藏

2表示获取状态（返回1表示已隐藏导航栏，返回0表示已显示导航栏）

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | int | 当参数传入0或1时的返回值 0:设置成功 -1:设置失败 当参数传入2时的返回值 0：显示导航栏 1：隐藏导航栏 |

范例

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口隐藏导航栏 int result = manager.zYSystemNavigationBar(1); System.out.println(result); //设置成功 输出结果 : 0

  - 三、控制系统显示方向

注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称： public int zYsetScreenDirection(int rotate)

描述： 控制系统显示方向

参数： cmd：可传入0、1、2、3

0表示0度显示

1表示90度显示

2表示180度显示

3表示270度显示

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | int | 0:设置成功 -1:设置失败 |

范例

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口控制系统旋转到90度显示 int result = manager.zYsetScreenDirection(1); System.out.println(result); 输出结果 : 0

- 四、获取系统显示方向

- 注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称： public int zYgetScreenDirection()

描述： 获取当前系统显示方向

参数： 无

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | int | 0：0度 1：90度 2：180度 3：270度 -1：获取失败 |

范例

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口获取当前系统显示方向 int result = manager.zYgetScreenDirection(); System.out.println(result); //当前系统显示方向为270 输出结果 : 3

- 五、控制系统背光

注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称： public int zYsetBackLight(int backageLight)

描述： 设置屏幕背光亮度

参数： backageLight：可传值范围[0, 255]；0为最小值，255为最大值

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | int | 0:设置成功 -1:设置失败 |

范例

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口获取当前系统显示方向 int result = manager.zYsetBackLight(144); System.out.println(result); //设置成功 输出结果 : 0

- 六、获取系统背光

- 注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称： public int zYgetBackLight()

描述： 获取当前系统屏幕背光亮度

参数： 无

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | int | 0至255:当前屏幕背光亮度 -1:获取失败 |

范例

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口获取当前系统屏幕背光亮度 int result = manager.zYgetBackLight(); System.out.println(result); //当前系统屏幕背光亮度为130 输出结果 : 130

- 七、控制系统重启

- 注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称： public int zYRebootSys()

描述： 控制系统软重启

参数： 无

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | int | 0:设置成功 -1:设置失败 |

范例

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口控制系统软重启 int result = manager.zYRebootSys(); System.out.println(result); //设置成功 输出结果 : 0

- 八、控制系统时间

- 注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称： public int zYsetSysTime(int time)

描述： 设置系统本地时间

参数： time：传入需要设置的时间

（格式：年-月-日-时-分-秒，例子：2024-10-30-10-14-30）

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | int | 0:设置成功 -1:设置失败 |

范例

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口设置系统本地时间为2024年10月30日10点14分30秒 int result = manager.zYsetSysTime(“2024-10-30-10-14-30”); System.out.println(result); //设置成功 输出结果 : 0

- 九、控制系统定时开关机

- 注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称：

public int setTimeToRtc(int cmd, String date, String time)

描述： 控制系统定时开机和关机

参数： cmd：可传参数1、2、3、4、5

1表示设置关机时间

2表示设置开机时间

3表示清除开机和关机时间

4表示清除关机时间

5表示清除开机时间

date：定时开机或定时关机的日期；

格式：年-月-日

例子：2024-10-30

time：定时开机或定时关机的时间；

格式：时-分

例子：10:14

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | int | 0:设置成功 -1:参数不在1至5范围内 -2设置的日期为空或时间为空 -3设置的时间小于系统当前时间 -4关机时间与开机时间间隔小于3分钟 |

范例

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口设定系统于2024年10月30日10点14分关机 int result = manager.setTimeToRtc(1,"2024-10-30","10:14"); System.out.println(result); //设置成功 输出结果 : 0

- 十、控制系统截屏

- 注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称：

public String zYShotScreen(String picPath, String fileName, int screenId)

描述：控制系统截屏

参数：picPath：截图存放的路径

fileName：截图保存的名称

screenId：截取的屏幕，可传0或1；0表示主屏ID，1表示副屏ID

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | String | “0”:截屏成功 “-1”:picPath为空 “-2”:fileName为空 “-3”:screenId小于0 “-4”:文件不存在 |

范例

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口控制系统截取主屏幕界面 String result = manager.zYShotScreen("/sdcard/Screenshot/","text.png",1); System.out.println(result); //截屏成功 输出结果 : 0

- 十一、控制系统恢复出厂设置

- 注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称：public int zYresetSys()

描述：控制系统恢复出厂设置

参数：无

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | int | 0：设置成功 -1：设置失败 |

范例

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口控制系统恢复出厂设置 int result = manager.zYresetSys(); System.out.println(result); //设置成功 输出结果 : 0

- 十二、控制系统GPIO电平

- 注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称：public int set_zysj_gpio_value(int which, int value)

描述：控制系统GPIO高低电平

参数：which：传的值跟主板丝印对应（GPIO1对应1，GPIO2对应2，GPIO3对应3，GPIO4对应4，以此类推）。例如想要控制主板GPIO的丝印为IO2，则此处传的值为2

value：可传0或1；0表示低电平，1表示高电平

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | int | 0：设置成功 -1：设置失败 |

范例

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口控制系统将GPIO2设为高电平 int result = manager.set_zysj_gpio_value(2, 1); System.out.println(result); //设置成功 输出结果 : 0

- 十三、获取系统GPIO状态

- 注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称：public int get_zysj_gpio_value(int which)

描述：获取当前系统GPIO口的状态

参数：

which：传的值跟主板丝印对应（GPIO1对应1，GPIO2对应2，GPIO3对应3，GPIO4对应4，以此类推）。例如想要控制主板GPIO的丝印为IO2，则此处传的值为2

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | int | 0：低电平 1：高电平 -1：获取失败 |

范例

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口获取系统当前GPIO2的状态 int result = manager.get_zysj_gpio_value(2); System.out.println(result); //获取到GPIO2的状态为高电平 输出结果 : 1

- 十四、控制系统以太网开关

注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称：

public boolean zYsetEthernetEnabled(boolean enable)

描述：控制系统以太网开关

参数：enable：开关使能。true表示打开，false表示关闭

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | boolean | true：打开成功 false：打开失败 |

范例

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口打开板子上的以太网开关 boolean result = manager.zYsetEthernetEnabled(true); System.out.println(result); //打开网口成功 输出结果 : true

- 十五、获取系统以太网IP地址

- 注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称：public String zYgetEthIp(String iface)

描述：获取系统以太网的IP地址

参数：iface：默认传入eth0即可

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | String | 返回当前以太网IP地址，例如192.168.3.249 |

范例

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口获取板子上以太网口的IP地址 String result = manager.zYgetEthIp(“eth0”); System.out.println(result); //获取到以太网IP地址为192.168.3.249 输出结果 : 192.168.3.249

- 十六、获取系统以太网MAC地址

注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称：public String zYgetEthMacAddress(String iface)

描述：获取系统以太网的MAC地址

参数：iface：默认传入eth0即可

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | String | 返回当前以太网MAC地址，例如4a:2f:1d:c8:89:0c |

范例

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口获取板子上以太网口的MAC地址 String result = manager.zYgetEthMacAddress(“eth0”); System.out.println(result); //获取到以太网MAC地址为4a:2f:1d:c8:89:0c 输出结果 :4a:2f:1d:c8:89:0c

- 十七、获取系统以太网网关地址

- 注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称：public String zYgetEthGateway(String iface)

描述：获取系统以太网的网关地址

参数：iface：默认传入eth0即可

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | String | 返回当前以太网网关地址，例如192.168.3.1 |

范例

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口获取板子上以太网口的网关地址 String result = manager.zYgetEthGateway(“eth0”); System.out.println(result); //获取到以太网网关地址为192.168.3.249 输出结果 :192.168.3.249

- 十八、获取系统以太网子网掩码

- 注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称：public String zYgetEthNetMask(String iface)

描述：获取系统以太网的子网掩码

参数：iface：默认传入eth0即可

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | String | 返回当前以太网子网掩码，例如255.255.255.0 |

范例

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口获取板子上以太网口的子网掩码 String result = manager.zYgetEthNetMask(“eth0”); System.out.println(result); //获取到以太网子网掩码为255.255.255.0 输出结果 :255.255.255.0

- 十九、获取系统以太网DNS1

- 注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称：public String zYgetEthDns1(String iface)

描述：获取系统以太网的Dns1

参数：iface：默认传入eth0

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | String | 返回当前以太网Dns1，例如192.168.3.1 |

范例

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口获取板子上以太网口的Dns1 String result = manager.zYgetEthDns1(“eth0”); System.out.println(result); //获取到以太网Dns1为192.168.3.1 输出结果 :192.168.3.1

- 二十、获取系统以太网DNS2

- 注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称：public String zYgetEthDns2(String iface)

描述：获取系统以太网的Dns2

参数：iface：默认传入eth0

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | String | 返回当前以太网Dns2，例如192.168.3.1 |

范例

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口获取板子上以太网口的Dns2 String result = manager.zYgetEthDns2(“eth0”); System.out.println(result); //获取到以太网Dns2为192.168.3.1 输出结果 :192.168.3.1

- 二十一、获取系统以太网开关状态

- 注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称：public int zYgetEthernetIfaceState(String iface)

描述：获取系统以太网的开关状态

参数：iface：默认传入eth0

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | int | 1:以太网为打开状态 0:以太网为关闭状态 |

范例

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口获取板子上以太网口的开关状态 String result = manager.zYgetEthDns1(“eth0”); System.out.println(result); 输出结果 :1

- 二十二、设置系统以太网动、静态模式

- 注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称：public void zYsetEthernetParams(String iface, int mode, Map<String,String> params)

描述：设置系统以太网模式（动态模式或静态模式）

参数：

iface：默认传入eth0

mode：以太网模式，可传入0、1（0表示动态模式，1表示静态模式）

- params：由ip、gateway、netmask、dns1、dns2组成的集合（该参数不设置时可以传null）

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | void | 无 |

范例1

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口设置板子上以太网口为动态模式 manager.zYsetEthernetParams(“eth0”, 0, null);

范例2

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口设置板子上以太网口为静态模式 Map<String,String> params = new HashMap<>(); params.put(zYsjSystemManager.STATIC_IP,"192.168.0.158"); params.put(zYsjSystemManager.STATIC_GATEWAY,"192.168.0.1"); params.put(zYsjSystemManager.STATIC_NETMASK,"255.255.255.0"); params.put(zYsjSystemManager.STATIC_DNS1,null); params.put(zYsjSystemManager.STATIC_DNS2,null); manager.zYsetEthernetParams(“eth0”, 1, params);

# 二十三、获取系统WIFI的IP地址

注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称：public String zYgetWifiIp()

描述：获取系统WIFI的IP地址

参数：无

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | String | 返回当前WIFI的IP地址，例如192.168.3.249 |

范例1

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口获取系统WIFI的IP地址 String result = manager.zYgetWifiIp(); System.out.println(result); //获取到WIFI的IP的地址为192.168.3.249 输出结果 :192.168.3.249

# 二十四、获取系统WIFI的MAC地址

注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称：public String zYgetWifiMacAddress()

描述：获取系统WIFI的MAC地址

参数：无

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | String | 返回当前WIFI的MAC地址，例如50:41:1c:f1:0a:e8 |

范例1

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口获取系统WIFI的MAC地址 String result = manager.zYgetWifiMacAddress(); System.out.println(result); //获取到WIFI的MAC的地址为50:41:1c:f1:0a:e8 输出结果 :50:41:1c:f1:0a:e8

# 二十五、获取系统WIFI的子网掩码

注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称：public String zYgetWifiNetMask()

描述：获取系统WIFI的子网掩码

参数：无

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | String | 返回当前WIFI的子网掩码，例如255.255.255.0 |

范例1

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口获取系统WIFI的子网掩码 String result = manager.zYgetWifiNetMask(); System.out.println(result); //获取到WIFI的子网掩码为255.255.255.0 输出结果 :255.255.255.0

# 二十六、获取系统WIFI的网关

注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称：public String zYgetWifiGatWay()

描述：获取系统WIFI的网关

参数：无

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | String | 返回当前WIFI的网关，例如192.168.3.1 |

范例1

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口获取系统WIFI的网关 String result = manager.zYgetWifiGatWay(); System.out.println(result); //获取到WIFI的网关为192.168.3.1 输出结果 :192.168.3.1

# 二十七、获取系统WIFI的DNS1

注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称：public String zYgetWifiDns1()

描述：获取系统WIFI的DNS1

参数：无

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | String | 返回当前WIFI的DNS1，例如192.168.3.1 |

范例1

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口获取系统WIFI的DNS1 String result = manager.zYgetWifiDns1(); System.out.println(result); //获取到WIFI的DNS1为192.168.3.1 输出结果 :192.168.3.1

# 二十八、获取系统WIFI的DNS2

注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称：public String zYgetWifiDns2()

描述：获取系统WIFI的DNS2

参数：无

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | String | 返回当前WIFI的DNS2，例如192.168.3.1 |

范例1

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口获取系统WIFI的DNS2 String result = manager.zYgetWifiDns2(); System.out.println(result); //获取到WIFI的DNS2为192.168.3.1 输出结果 :192.168.3.1

- 二十九、设置系统WIFI动、静态模式

- 注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称：public void zYsetWifiParams(int mode, Map<String,String> params)

描述：设置系统WIFI模式（动态模式或静态模式）

参数：

mode：WIFI模式，可传入0、1（0表示动态模式，1表示静态模式）

- params：由ip、gateway、netmask、dns1、dns2组成的集合（该参数不设置时可以传null）

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | void | 无 |

范例1

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口设置WIFI为动态模式 manager.zYsetWifiParams(0, null);

范例2

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口设置WIFI为静态模式 Map<String,String> params = new HashMap<>(); params.put(zYsjSystemManager.STATIC_IP,"192.168.0.158"); params.put(zYsjSystemManager.STATIC_NETMASK,"192.168.0.1"); params.put(zYsjSystemManager.STATIC_GATEWAY,"255.255.255.0"); params.put(zYsjSystemManager.STATIC_DNS1,null); params.put(zYsjSystemManager.STATIC_DNS2,null); manager.zYsetWifiParams(1, params);

# 三十、控制系统无线ADB开关

注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称：public void zYsetAdbWiress(boolean enable)

描述：控制系统无线ADB开关

参数：enable：开关使能。true表示打开，false表示关闭

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | void | 无 |

范例1

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口打开系统的无线ADB manager.zYsetAdbWiress(true);

# 三十一、获取系统内核版本信息

注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称：public String zYgetDeviceKernelInfo()

描述：获取系统内核版本信息

参数：无

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | String | 返回当前系统的内核信息 |

范例1

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口获取系统的内核版本信息 String result = manager.zYgetDeviceKernelInfo(); System.out.println(result); //获取到系统的内核版本信息为001 输出结果 :001

# 三十二、应用静默安装

注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称：public String installAPK(String filePath)

描述：应用执行静默安装，安装过程中不会有任何显示

参数：filePath: APK的放置路径。例如: test.apk放置在sdcard根目录，则传入的参数为 /sdcard/test.apk

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | int | 0: 安装成功 -1: 安装失败 |

范例1

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口安装放置在sdcard根目录的test.apk String result = manager.installAPK(/sdcard/test.apk); System.out.println(result); 输出结果 :0

# 三十三、获取CPU使用率

注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称：public String getCpuUsage()

描述：获取CPU使用率

参数：无

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | String | 返回当前CPU使用率 |

范例1

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口获取当前CPU使用率 String result = manager.getCpuUsage(); System.out.println(result); //获取到当前CPU使用率 输出结果 :800%cpu 3%user 0%nice 14%sys 783%idle 0%iow 0%irq 0%sirq 0%host

# 三十四、设置软件看门狗

注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称：public int watchDogEnable(int enabled, int timeOut)

描述：设置软件看门狗，该功能不依赖单片机

参数：enabled: 使能开关，（0表示关闭，1表示开启）

timeOut：超时时间（单位毫秒），程序默认的超时时间是10秒

应用退出前必须主动关闭开门狗功能，否则看门狗也会超时，达到超时时间系统会进行重启。

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | int | 预留，现在的返回值固定是0 |

范例1

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口设置软件看门狗，超时时间20秒 manager.watchDogEnable(1, 20000);

# 三十五、软件看门狗-喂狗

注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称：public int watchDogFeed()

描述：重置软件看门狗的超时时间

参数：无

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | int | 预留，现在的返回值固定是0 |

范例1

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口重置软件看门狗的超时时间 manager.watchDogFeed();

# 三十六、添加应用白名单（限制安装）

注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称： public void addWhiteList(List<String> list)

描述： 添加应用白名单，不在白名单内的应用禁止安装

参数： list：包名组成的列表

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | void | 无 |

范例

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用添加应用白名单的接口，添加3个包名 List<String> list = new ArrayList(); list.add("com.android.test0"); list.add("com.android.test1"); list.add("com.android.test2"); manager.addWhiteList(list);

# 三十七、删除应用白名单（限制安装）

注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称： public void deleteWhiteList(List<String> list)

描述： 删除应用白名单，不在白名单内的应用禁止安装

参数： list：需要删除的包名组成的列表

注：如果传入的包名与白名单内的包名不对应是无法删除的

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | void | 无 |

范例

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用删除应用白名单的接口，删除1个包名 List<String> list = new ArrayList(); list.add("com.android.test1"); manager.deleteWhiteList(list);

# 三十八、查询应用白名单（限制安装）

注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称： public List queryWhiteList()

描述： 查询应用白名单，不在白名单内的应用禁止安装

参数： 无

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | List | 将白名单中的应用包名以列表的形式返回 |

范例

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用查询应用白名单的接口，查询存在白名单中的应用包名 List list = manager.queryWhiteList(); System.out.println(list.toString()); 输出结果 : [com.android.test0, com.android.test2]

# 三十九、设置热点名称

注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称： public boolean ZYsetWiFiSsid(String ssid)

描述： 设置热点名称（需要在热点开关打开的状态下执行才可生效）

参数： ssid：热点名称

注：设置的名称长度不要大于32位

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | boolean | true:设置成功 false:设置失败 |

范例

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); boolean result = manager.ZYsetWiFiSsid("zysj-test"); System.out.println(result); 输出结果 : true

# 四十、设置热点密码

注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称： public boolean ZYsetWiFiPassword(String password)

描述： 设置热点密码（需要在热点开关打开的状态下执行才可生效）

参数： password：热点密码

注：设置的密码需要大于8位

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | boolean | true:设置成功 false:设置失败 |

范例

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); String result = manager.ZYsetWiFiPassword("12345678"); System.out.println(result); 输出结果 : true

# 四十一、控制热点开关

注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称： public void setWiFiApSW(boolean enabled)

描述： 控制热点开关

参数： enabled: 开关使能。true表示打开，false表示关闭

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | void | 无 |

范例

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); String result = manager.setWiFiApSW(true);

# 四十二、获取热点开关状态

注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称： public boolean getWiFiApSW()

描述： 控制热点开关

参数： 无

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | boolean | true表示打开 false表示关闭 |

范例

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); boolean result = manager.getWiFiApSW(); System.out.println(result); 输出结果 : true

# 四十三、设置应用开机自启动

注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称： public void bootstrap(String packageName, String className, boolean enabled)

描述： 设置应用开机自启动

参数： 	packageName: 应用包名

className: 应用类名

enabled: 开关使能（true表示开启应用自启，false表示应用自启）

注：APP中监听了开机广播做自启的应用不要使用此功能，此功能仅对单个应用生效

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | void | 无 |

范例

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口使系统的“设置”做开机自启动 manager.bootstrap(“com.android.settings”, “com.android.settings.Settings”, true); //调用接口关闭开机自启动 manager.bootstrap(“”, “”, false);

# 四十四、设置应用守护

注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称： public void keepAlive(int timeOut, String packageName, String className)

描述： 设置应用守护

参数： 	timeOut: 检测的时间间隔（建议5秒以上，时间设置太短会影响系统性能，单位是毫秒）

packageName: 应用包名（必须要传）

className: 应用类名（该参数暂时未使用，用于做后续功能的拓展，目前可传空字符，例如：“”）

注：此功能仅对单个应用生效，设置0秒表示关闭守护功能

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | void | 无 |

范例

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口对系统的“设置”做守护 manager.keepAlive(10000, “com.android.settings”, “”); //调用接口关闭应用守护 manager.keepAlive(0, “com.android.settings”, “”);

# 四十五、应用白名单开关（限制安装）

注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称： public void whiteListSwitch(boolean enable)

描述： 控制应用安装的白名单开关，不在白名单内的应用禁止安装

参数： enabled: 开关使能。true表示打开，false表示关闭

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | void | 无 |

范例

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口开启应用安装的白名单开关 manager.whiteListSwitch("true");

# 四十六、获取白名单开关状态（限制安装）

注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称： public boolean whiteListSwitchState()

描述： 获取应用安装的白名单开关状态，不在白名单内的应用禁止安装

参数： 无

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | boolean | true表示打开 false表示关闭 |

范例

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口获取应用安装的白名单开关 boolean result = manager.whiteListSwitchState(); System.out.println(result); 输出结果 : true

# 四十七、应用白名单开关（限制卸载）

注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称： public void whiteListSwitchUn(boolean enable)

描述： 控制应用卸载的白名单开关，在白名单内的应用禁止卸载

参数： enabled: 开关使能。true表示打开，false表示关闭

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | void | 无 |

范例

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口开启应用卸载的白名单开关 manager.whiteListSwitchUn("true");

# 四十八、获取白名单开关状态（限制卸载）

注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称： public boolean whiteListSwitchStateUn()

描述： 获取应用卸载的白名单开关状态，在白名单内的应用禁止卸载

参数： 无

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | boolean | true表示打开 false表示关闭 |

范例

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用接口获取应用卸载的白名单开关 boolean result = manager.whiteListSwitchStateUn(); System.out.println(result); 输出结果 : true

# 四十九、添加应用白名单（限制卸载）

注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称： public void addWhiteListUn(List<String> list)

描述： 添加需要限制卸载的应用白名单，在白名单内的应用禁止卸载

参数： list：包名组成的列表

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | void | 无 |

范例

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用添加应用白名单的接口，添加3个包名 List<String> list = new ArrayList(); list.add("com.android.test0"); list.add("com.android.test1"); list.add("com.android.test2"); manager.addWhiteList(list);

# 五十、删除应用白名单（限制卸载）

注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称： public void deleteWhiteListUn(List<String> list)

描述： 删除需要限制卸载的应用白名单，在白名单内的应用禁止卸载

参数： list：需要删除的包名组成的列表

注：如果传入的包名与白名单内的包名不对应是无法删除的

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | void | 无 |

范例

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用删除应用白名单的接口，删除1个包名 List<String> list = new ArrayList(); list.add("com.android.test1"); manager.deleteWhiteListUn(list);

# 五十一、查询应用白名单（限制卸载）

注意事项：接口使用前需要先初始化

ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj");

函数名称： public List queryWhiteListUn()

描述： 查询限制卸载的应用白名单，在白名单内的应用禁止卸载

参数： 无

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | List | 将白名单中的应用包名以列表的形式返回 |

范例

//初始化接口对象 ZysjSystemManager manager=(ZysjSystemManager)getSystemService("zysj"); //调用查询应用白名单的接口，查询存在白名单中的应用包名 List list = manager.queryWhiteListUn(); System.out.println(list.toString()); 输出结果 : [com.android.test0, com.android.test2]